                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

2003 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.384                   01/01-31/01            506.0

                                                         01/02-28/02            505.9

                                                         01/03-30/04            505.7

                                                         01/05-31/10            505.5

                                                         01/11-30/11            505.6

                                                         01/12-31/12            505.8

H           01/01-31/12          1.85                    01/01-12/04            16776

                                                         13/04-31/05            16775

                                                         01/06-30/09            16776

                                                         01/10-31/12            16775

Z           01/01-31/12          3.36                    01/01-14/01(07:54UT)   56770

                                                (08:06UT)14/01-12/04            56804

                                                         13/04-31/05            56806

                                                         01/06-31/07            56808

                                                         01/08-01/10            56807

                                                         02/10-31/10            56806

                                                         01/11-03/12(07UT)      56805

                                                   (08UT)03/12-31/12            56818

F           01/01-31/12          1.46                    01/01-14/01(07:54UT)   59308

                                                (08:06UT)14/01-21/01            59366

                                                         22/01-12/04            59367

                                                         13/04-31/05            59368

                                                         01/06-10/07            59370

                                                         11/07-31/12            59369
